LAVORO IN VIA MULINO DI MESSA IN SICUREZZA SPONDA CANALE COLATORE IN FREGIO DESTRA IN DIREZIONE DEPURATORE.

Oneri di chiusura strada che porta al depuratore consortile con formazione di passaggio provvisorio sul terreno privato adiacente l’intervento e successivo ripristino allo stato di fatto.

Pulizia del fondo scarpata con mezzo meccanico e regolarizzazione per l’infissione dei pali.

Fornitura e infissione con mezzo meccanico munito di impianto vibrante di pali in castagno lunghezza m 4 diametro 18 / 20 in ragione di n. 03 al ml, fornitura e posa di rete elettrosaldata maglia 10x10 filo 6 con geotessuto doppio strato e successivo riempimento della scarpata con inerte frantumato.